DECISION RECORD  /  2026.09.22

# ⑤ 제조 전력·피크 예측
의사결정 및 기술검토 기록

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 | 일반국민·대학(원)생 부문

# 1. 최종 결정 및 선택 과정

## 가. 최종 결정

최종 선택은 ⑤ 자원 최적화 AI 데이터셋이다. 사용자는 5번 선택을 명시적으로 확정했다. 이 문서는 과제 비교, ③ 탐색, 실제 데이터에 따른 설계 축소, ⑤ 전환, World Model·JEV 논의를 이어받기 위한 기록이다. [S3]

| 구분 | 확정한 방향 |
| --- | --- |
| 해결 문제 | 향후 전력사용량과 피크 위험 예측, 예측 실패조건 분석, 부하분산 검토를 위한 판단 지원 |
| 기술 중심 | 시계열 예측 + 미래 에너지 상태 표현 + 불확실성·경보 기준 + 구조화된 판정 |
| World Model | 미래 상태를 예측하는 관점만 차용. 설비 조작 결과를 재현하는 모델로 확정하지 않음 |
| JEV | 이 채팅에서 논의한 구조화된 의사결정 계층. 정식 명칭·약어·학습방식은 미확정 |
| 이번 선택의 이유 | 연속 시계열에서 미래 예측을 실험하고, 예측을 실제 판단으로 연결하는 설계에 대한 관심 |
| 제외한 근거 | ③보다 수상이 쉽다는 주장, 예상 지원자 수, 임의의 경쟁력 점수는 확정 근거로 사용하지 않음 |

### 1) 프로젝트를 한 문장으로

과거 전력과 생산·환경 정보를 이용해 앞으로의 전력과 피크 위험을 예측하고, 불확실성을 함께 보여주며, 작업자에게 부하분산 검토가 필요한 시점을 알려주는 제조 에너지 의사결정 시스템.

### 2) 기록의 범위

공식 요구사항은 첨부 공고에 근거한다. 데이터 통계·간이 성능은 대화 중 제시된 탐색값으로 기록하며, 본 문서 작성에서는 모델을 재학습하거나 수치를 재현하지 않았다. 외부 연구 링크도 탐색 이력으로 보존한다. [S1–S4]

찾아보기 | 선택 과정 2–3쪽 · 데이터 4–6쪽 · World Model·JEV 7–8쪽 · 실행·평가 9–13쪽 · 연구·근거 14–16쪽

01  /  선택 과정

## 나. 5개 과제 비교와 선택 경로

초기에는 수상 경쟁력, 포트폴리오, 제조 도메인 이해, 전형성, 구현 부담을 함께 비교했다. 아래는 공식 문제의 차이와 대화에서 정리한 적합성 판단을 구분한 요약이다. [S1, S3]

| 과제 | 공식 문제의 중심 | 대화에서 본 강점·제약 |
| --- | --- | --- |
| ① 사출 | 공정데이터 기반 불량 사전예측 및 검사 우선순위 | 기존 결함예측·임계값 경험 활용에 유리. 단순 분류·변수중요도 분석에 머물면 새로움 제한 |
| ② 용접 | 불량예측, 주요 조건·실패조건, 안정 공정범위 | 모델 비교와 공정 해석의 균형. 안정영역 자체는 공식 요구이므로 독립적인 차별점으로 보기 어려움 |
| ③ 펌프 | 진동·전류 기반 이상 조기탐지 및 오경보 분석 | 신호처리·멀티센서·경보 관리로 확장. 실제 데이터 확인 후 미래 고장예측 주장은 축소 |
| ④ X-ray | 이물질 위치 탐지, 미탐지 조건, 임계값·재검사 | 비전 기술과 안전 중심 검사로 포트폴리오 확장. 원본 데이터·라벨 상태는 이 채팅에서 미검토 |
| ⑤ 전력 | 미래 사용량·피크조건·오차조건 및 저감방안 | 연속 예측과 의사결정 설계에 적합. 설비별 조작·스케줄 최적화에는 정보 부족 |

### 1) 선택이 바뀐 과정

| 단계 | 논의와 결정 |
| --- | --- |
| 초기 비교 | ②를 균형형, ③을 기술적 확장형, ⑤를 운영·예측형으로 검토 |
| ③ 잠정 선택 | 제조 신호, 최신 AI 표현학습, 오경보 감소, 상태전이 아이디어 탐색 |
| 개념 결합 | SEWM의 상태전이 관점, World Model의 미래예측 관점, JEV 판정 계층 검토 |
| 실데이터 검토 | ③은 짧고 분리된 정상·이상 관측, ⑤는 연속 전력 기록이라는 차이를 확인한 것으로 대화에 기록 |
| ⑤ 최종 확정 | 미래 상태 예측과 판단 계층을 직접 설계하는 재미·확장성을 선택 이유로 확정 |

### 2) 비교를 해석하는 기준

“전통적 모델 중심”과 “경쟁력이 없음”은 다르다. 대화에서는 기존 TabICL·결함예측 연구의 모델비교·소표본·임계값 경험을 ①·②·③의 강점으로 연결했다. ⑤ 선택은 그 강점을 버리는 결정이 아니라 미래예측과 시스템 설계로 강점을 확장하는 선택이다. [S3]

01  /  ③ 탐색의 정리

## 다. ③에서 출발해 ⑤로 전환한 이유

③의 최초 설계는 물리 특징, 산업신호 Foundation Model, 미래 상태 예측, 상태전이, Conformal 보정, JEV를 결합하는 형태였다. 실제 CSV 검토를 거치며 데이터가 뒷받침하지 않는 부분을 줄이기로 논의했다. [S3]

| ③ 데이터의 대화 기록 | 설계에 미친 영향 |
| --- | --- |
| 정상 20,000행 / 이상 600행 | 행 수를 독립적인 고장 사례 수로 해석하지 않음 |
| 정상 2022-07-12 / 이상 2022-07-17 | 고장 특성과 측정일·세션 차이를 분리하기 어렵다는 한계 |
| 약 0.1초 간격, 짧은 구간과 공백 | 전체 CSV를 연속 시계열처럼 이어 붙이지 않는 구간 단위 처리 필요 |
| 정상 약 600구간 / 이상 약 21구간 | 측정 구간 수는 후보 분석단위이며 독립 고장 이벤트 수로 확정하지 않음 |
| 파일별 상태값이 정상 또는 이상으로 고정 | 정상→전조→고장 전이를 학습했다는 주장 불가 |
| 최대 연속구간 약 50샘플 | 긴 고주파 원신호를 전제한 모델 적용 근거 부족. 원센서 취득·집계 방식은 추가 확인 |

위 숫자는 앞선 대화의 데이터 검토값이다. 본 문서에서는 구간 분할 기준과 분석 코드를 재현하지 않았다. [S3]

### 1) ③에서 남긴 것과 제외한 것

유지: 구간 경계를 지키는 전처리, 세 센서의 상보성, 통계 특징, 기존 모델 비교, 미탐·오경보 분석, 경보 기준, 간소화된 판정 계층.

핵심에서 제외: 고장 전 미래상태 예측, 전체 World Model, 고주파 STFT 중심 설계, Mamba·Diffusion의 무조건 도입. FISHER는 핵심이 아닌 비교 실험으로 낮췄다.

### 2) 조기탐지의 의미도 달라짐

③에서 검토 가능한 것은 “이상 측정 구간을 관찰한 뒤 몇 샘플 만에 판별하는가”였다. 이를 “고장이 발생하기 몇 초 전에 예측했다”와 혼용하지 않기로 했다. 공개 예제의 +100 step 라벨 이동도 실제 고장 전 예측의 증거로 사용하지 않는다. [S3]

### 3) ⑤로 옮긴 이유

⑤에서는 시간에 따라 이어지는 전력 관측으로 미래 예측을 평가할 수 있다는 점이 더 매력적이었다. ③의 가치가 사라진 것이 아니라, 이번에 실험하려는 개념과 ⑤의 관측구조가 더 잘 맞는다는 판단이다. 수상 우열은 미확정으로 남긴다.

02  /  데이터 검토

# 2. 데이터 검토 및 개념 적용

## 가. ⑤ 데이터 구조와 관측단위

최종 데이터는 「5. 자원 최적화 AI 데이터셋.zip」의 okm_augumented_2021.csv이다. 문서 작성 시 ZIP에 이 CSV가 들어 있음을 확인했다. 아래 행 수·변수·기간은 앞선 데이터 검토 결과를 옮긴 것이다. [S3, S4]

| 항목 | 대화에 기록된 내용 |
| --- | --- |
| 크기 | 6,168행 × 18열 |
| 기간 | 2021-01-01 ~ 2021-09-14, 257일 |
| 원본 행 단위 | 날짜·시간별 1행. 각 행에 15분·30분·45분·60분 전력값 포함 |
| 전개 후 관측 수 | 6,168 × 4 = 24,672개의 15분 위치별 전력값 |
| 대상 범위 | 총전력과 생산·환경·파생변수. 설비별 ID·ON/OFF·작업기록은 없다고 검토 |
| 단위·시간 정의 | 전력값의 kW/kWh 구분, 15분 열의 구간 시작·끝 의미는 제공 설명서와 대조 필요 |

### 1) 18개 변수 목록

| 변수군 | 열 이름 | 사용상 의미 |
| --- | --- | --- |
| 시간 | 날짜, 시간 | 시간축 생성. 잘못된 시간값의 복원 검증 필요 |
| 전력 | 15분, 30분, 45분, 60분, 평균 | 예측의 핵심 대상. 평균과 4개 측정값의 중복 관계 유의 |
| 생산 | 생산량 | 실제 실적인지 사전 계획인지 구분 필요 |
| 환경 | 기온, 풍속, 습도, 강수량 | 관측값과 예측 시점에 알려진 값 구분 |
| 비용 | 전기요금(계절), 인건비 | 계절·시간 기반 파생 가능성. 실제 요금·인건비로 단정하지 않음 |
| 달력·인력 | day, d, m, 공장인원 | 달력 파생값과 생성·증강 의심 변수 분리 |

### 2) 데이터에서 가능한 문제

대화에서는 다음 15분·1시간 및 여러 예측거리의 전력, 미래 피크 진입 위험, 시간·요일·생산조건별 오차 분석을 주요 후보로 정했다. 정확한 예측구간은 공식 제출 요구와 맞춰 확정한다.

연속 예측이 가능하다는 것과 공장 전체 상태를 관측한다는 것은 다르다. 이 데이터는 에너지 상태를 부분적으로 관측한 기록으로 다룬다.

02  /  데이터 해석 경계

## 나. 품질 문제·파생변수·해석 경계

아래는 이전 데이터 검토에서 제시된 이상 징후와 처리 후보다. 탐색 결과를 확정 정제 규칙으로 바로 바꾸지 않고, 원본 보존과 재확인 후 적용한다. [S3]

| 발견·의심 내용 | 대화 중 제시값 | 처리·해석 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 시간 열 오류 | 2021-07-13·07-15의 48행, 0~23 범위 밖 값 | 날짜별 24행과 행 순서를 이용한 복원 후보. 원래 순서를 입증하기 전 확정 복원 금지 |
| 결측 | 풍속 3건, 강수량 1건, 공장인원 17건 | 열별 원인·동시 발생 조건 확인. 전력·생산량 0과의 동시 발생만으로 중단 상태 단정 금지 |
| 평균 전력 | 4개 15분 전력값의 평균과 반올림 범위에서 일치 | 같은 시간의 평균을 예측할 때 구성값을 입력하면 답을 직접 제공할 위험 |
| 달력·계절 변수 | day·d·m, 전기요금(계절)이 날짜·월과 연결 | 독립적인 원인 변수처럼 해석하지 않음 |
| 인건비 | 대체로 09~17시 1.0, 그 외 1.5 | 시간대 대리변수 가능성. 실제 현장 인건비 효과로 해석하지 않음 |
| 공장인원 | 생산량/공장인원이 거의 정수라는 관찰 | 생산량에서 생성된 값일 가능성. 생성식 확인 전 독립 인력 조절변수로 사용 금지 |

### 1) 예측 시점에 알 수 있는가?

| 입력 후보 | 기본 처리 방향 |
| --- | --- |
| 과거 전력·과거 생산 실적 | 예측 시점 이전에 확정된 값만 사용 |
| 날짜·요일·계절 정보 | 미래 시점에도 계산 가능한 달력 정보로 구분 |
| 미래 기상 실측값 | 실제 운용 기본모델에 그대로 투입하지 않음. 기상예보가 있다고 가정한 실험은 별도 표시 |
| 미래 생산량·공장인원 | 실제 계획 데이터라는 근거가 없으면 사전 알려진 값으로 처리하지 않음 |

### 2) 피크와 비용의 정의

대화에서는 전력 상위 5%를 임시 피크로 사용했다. 이는 실제 계약전력 초과나 요금상 최대수요전력과 같은 정의로 확정되지 않았다. 전력 단위, 계측 시간범위, 계약조건을 확인하기 전에는 실제 요금 절감액을 계산했다고 주장하지 않는다. [S3]

02  /  탐색값 보존

## 다. 대화 중 탐색 수치 기록

이 페이지는 이전 답변에서 제시된 수치를 빠뜨리지 않기 위한 기록이다. 실행코드·분할 인덱스·모델 설정·예측파일이 이 문서에 포함되지 않으므로, 공식 성능이나 재현 완료 결과로 인용하지 않는다. [S3]

| 분석 | 대화에서 제시된 수치 | 해석 범위 |
| --- | --- | --- |
| 전력 시차 상관 | 직전 15분 0.970 / 30분 0.933 / 1시간 0.878 / 1주 0.737 | 과거값·달력 패턴의 예측 가능성 탐색 |
| 생산량 관계 | 평균 전력과 생산량의 단순 상관 약 0.52 | 연관성 기록. 생산량 조작의 인과효과 아님 |
| 피크 시간대 | 08시 관측의 약 24.5%가 전체 상위 5% 피크 영역 | 전체 데이터 기준 탐색값. 검증용 피크 기준은 학습구간에서 고정 필요 |
| 1시간 예측: 현재값 유지 | MAE 약 13.47 | 7월까지 학습·8~9월 미래평가라고 대화에서 설명 |
| 1시간 예측: 간단한 부스팅 | MAE 약 8.00 | 과거 전력·최근 통계·시간·요일 기반 탐색 |
| 미래 외생정보를 아는 가정 | MAE 약 6.54 | 미래 생산량·날씨를 안다는 가정. 실제 운용 성능과 분리 |
| 임시 피크 예측 | ROC-AUC 약 0.96 / PR-AUC 약 0.68 | 상위 5% 임시 정의에 대한 탐색. 최종 피크 지표로 확정하지 않음 |

### 1) 요일별 평균 기록

| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평균 전력 | 113.3 | 115.6 | 107.5 | 123.0 | 103.2 | 51.1 | 41.3 |
| 평균 생산량 | 628 | 691 | 591 | 691 | 600 | 79 | 거의 0 |

전력 단위는 확정하지 않은 상태의 원자료 값이다. 표의 요일명은 대화에 기록된 해석을 따랐다.

### 2) 생산량 증가를 단순한 전력 증가로 보지 않음

평일 작업시간의 생산량 중앙값 0·470·884·1,343·2,347에 대해 평균 전력 59.6·145.8·156.6·159.0·151.5가 제시됐다. 이 관찰은 생산량과 전력이 단순 비례하지 않을 수 있음을 보여주는 탐색 기록이며, 설비 구성이나 제품 차이를 설명하는 증거는 아니다.

### 3) 다시 산출해야 할 것

원본 정제 기준, 시계열 분할, 예측 시점·거리, 사용 변수, 피크 임계값, 각 수치의 산출 코드를 고정한 뒤 재계산한다. 앞선 숫자보다 재현 결과를 이후 의사결정의 기준으로 사용한다.

02  /  World Model·SEWM

## 라. World Model과 SEWM의 적용 범위

이 채팅에서 World Model에 끌린 이유는 단순히 현재값을 분류하는 대신 현재 상태를 표현하고 다음 상태가 어떻게 달라질지 예측하는 구조를 직접 설계해보고 싶다는 점이었다. [S3]

### 1) 이번에 차용하는 개념

최근 전력 이력과 당시 알려진 맥락을 에너지 상태로 요약하고, 미래 전력·피크 위험을 예측한다. 개념 표현은 관측 이력 → 잠재 상태 zₜ → 미래 상태 또는 미래 전력이다. 상태 표현이 예측에 실제 도움이 되는지는 단순 모델과 비교한다.

| 범위 | ⑤에서의 판단 |
| --- | --- |
| 다중 예측거리의 전력예측 | 주요 실험 대상으로 유지 |
| 잠재 에너지 상태와 변화 학습 | 선택적 확장. 일반 회귀 대비 성능·해석상 이득을 확인 |
| 설비 조작을 입력한 미래 결과 예측 | 설비별 행동·제어·작업 데이터가 없어 현재 범위에서 제외 |
| 다른 스케줄을 적용한 실제 절감효과 | 가정 기반 시나리오와 실증을 구분. 관측 예측을 인과적 효과로 바꾸지 않음 |
| 최종 제목에 World Model 사용 | 현재 보류. 대화에서 정한 표현은 Predictive State Model 또는 미래 상태 예측 |

### 2) SEWM에서 가져오는 것

첨부 SEWM 문서는 함수 간 상태전파를 ISTG G=(N, E, S, δ)와 추상 상태 s=(σ, κ, ε, ρ)로 표현한다. 문서 자체가 World Model을 연구 방향으로 한정하고, 예측 계층은 현재 구현·평가 범위에서 제외한다. [S2, 3·5·6쪽]

따라서 이번 과제에는 “한 순간의 입력이 아니라 상태의 변화를 보자”는 관점만 가져온다. 함수 노드, AST 생성기, 소프트웨어용 상태 tuple을 제조 센서에 그대로 이식하지 않는다.

### 3) 표현상 주의

“행동 변수가 없으면 어떤 World Model도 불가능하다”라는 일반 정의를 이 기록에서 확정하지 않는다. 여기서 보류하는 것은 설비의 조작·스케줄 변경 결과까지 검증한 공장 모델이라는 주장이다. 이번 목표를 에너지 미래예측으로 좁혀 설명한다.

### 4) 포트폴리오 연결

SEWM은 소프트웨어 실행의 상태전파, ⑤는 제조 에너지의 시간적 변화를 다룬다는 개인 연구 관심의 연결은 가능하다. 다만 ⑤의 성능을 SEWM 구현의 검증결과로 제시하거나 동일 모델의 직접 이전으로 주장하지 않는다.

02  /  JEV 작업정의

## 마. JEV의 작업정의와 출력 설계

JEV는 이 채팅에서 “예측·위험·불확실성 등의 근거를 받아 정해진 형태의 판정으로 바꾸는 계층”으로 논의됐다. 정식 약어의 풀네임, 원출처, 독립적인 학습모델의 정의는 확인되지 않았다. 이 기록에서는 해당 작업정의만 사용한다. [S3]

### 1) 예측기와 판정기의 역할 분리

전력 예측기는 “앞으로 전력을 얼마나 쓸지”를 계산한다. JEV형 판정 계층은 그 결과를 받아 정상 관찰·피크 주의·부하분산 검토·사람 확인 중 어떤 상태로 전달할지를 정한다. 새로운 AI 이론으로 확정하지 않는다.

| 입력 근거 | 출력 필드 후보 |
| --- | --- |
| 미래 전력의 대표 예측값 | forecast: 예측 시각·거리·값 |
| 피크 기준 초과 위험 | status: NORMAL / PEAK_WATCH / LOAD_SHIFT_REVIEW |
| 예측구간 폭·모델 간 불일치 | review_required: 사람 확인 필요 여부 |
| 최근 오차·관측 데이터의 품질 | alarm: 경보 발행 여부 |
| 피크 위험 시간대·기준 초과 정보 | reason_code: 판정에 사용한 근거 유형 |

### 2) 간단한 판정 사례

| 상황 | 판정 후보 | 허용되는 설명 |
| --- | --- | --- |
| 미래 위험이 낮고 입력이 정상 | NORMAL | 통상 관찰 유지 |
| 피크 위험이 기준을 넘음 | PEAK_WATCH | 해당 예측구간의 부하 확인 |
| 피크 위험이 높고 이동 가능한 작업 검토 필요 | LOAD_SHIFT_REVIEW | 작업자가 변경 가능 업무와 제약 확인 |
| 예측 불확실성이 크거나 데이터가 의심됨 | REVIEW REQUIRED | 확신하는 판정 대신 확인 대상으로 분리 |

### 3) 아직 정하지 않은 것

상태별 임계값, 예측구간·신뢰도의 정의, 경보 지속조건, 보류율, 확인 업무량, 비용 가정은 실험 전에 정의한다. 앞선 예시의 “확신도 91%” 같은 숫자는 실제 측정값이 아니다.

### 4) 적용 원칙

처음에는 설명 가능한 규칙으로 시작하고, 이점이 확인될 때 작은 학습모델을 비교한다. LLM은 필수가 아니다. JEV의 가치는 이름이 아니라 경보·보류·확인 부담이 어떤 조건에서 개선되는지로 평가한다.

03  /  최종 시스템

# 3. 실행 설계 및 인계

## 가. 최종 시스템 구성과 모델 우선순위

프로젝트의 중심은 모델 이름이 아니라 전력예측 → 피크 위험 → 믿을 수 있는 판정이다. 아래는 이 채팅에서 정리한 ⑤ 방향을 하나로 모은 시스템 구성안이다. 구현 완료를 뜻하지 않는다. [S3]

| 단계 | 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 | 시간 오류·결측·중복·파생관계 점검, 예측시점별 변수 가용성 구분 | 검증 가능한 연속 전력 시계열 |
| 2. 예측 | 기본 예측기와 트리모델, 선택적 사전학습 모델 비교 | 다중 예측거리 전력값 |
| 3. 위험·상태 | 피크 기준 초과위험, 선택적 잠재상태·변화 분석 | 피크 위험 및 에너지 상태 정보 |
| 4. 신뢰도 | 예측 오차·구간·경보 기준 검토, 보정 방식 비교 | 예측 불확실성과 경보 근거 |
| 5. JEV | 정해진 판정·보류·사람 확인 정책 적용 | NORMAL / PEAK_WATCH / LOAD_SHIFT_REVIEW |
| 6. 현장 전달 | 예측곡선·위험시간·근거·확인항목 표시 | 작업자 검토 화면과 판단 기록 |

### 1) 모델 우선순위

| 우선순위 | 비교 후보 | 선정 조건 |
| --- | --- | --- |
| 필수 기준선 | 현재값 유지, 전일·전주 같은 시점 등 단순 예측 | 복잡한 모델이 필요한지 판단하는 기준 |
| 주요 모델 | 과거값·이동통계·달력 + LightGBM/CatBoost 등 | 시간순 평가에서 오차·피크 탐지의 개선 확인 |
| 선택적 최신 AI | 시계열 Foundation Model 한 계열 | 모델명·체크포인트·입력 지원·라이선스 확인 후 비교 |
| 확장 연구 | 잠재 상태·미래 상태 모델 | 단순 예측 대비 실익이 있을 때 채택 |

### 2) 최종 명칭

대화에서 PeakGuard / FactoryPower AI가 후보로 제시됐다. 명칭은 아직 확정하지 않았다. 문서·발표에서는 우선 “제조 전력·피크 위험 예측 및 의사결정 지원”으로 문제를 설명한다.

### 3) 현재 개발 범위에서 제외

설비 자동제어, 강화학습 기반 생산스케줄 실행, 실제 계약요금 절감 보장, FISHER·Mamba·Diffusion의 목적 없는 병렬 도입, 원신호를 직접 판정하는 LLM은 핵심 범위에 넣지 않는다.

03  /  검증 설계

## 나. 검증 원칙과 평가계획

⑤의 검증은 미래 시점을 얼마나 정확하게 예측했는가를 중심으로 한다. 데이터 정제·변수 선택·임계값·모델선정은 평가구간의 정답을 미리 보지 않는 구조로 고정한다. [S3]

### 1) 시간순 평가

대화에서 제시한 후보 분할은 1~7월 학습, 8월 검증, 9월 평가다. 최종 분할은 공식 테스트 구성과 데이터 오류 처리 후 확정한다. 한 번의 분할뿐 아니라 여러 시점에서 과거로 학습하고 미래로 평가하는 반복 검증을 검토한다.

### 2) 데이터 누수 점검

| 점검 대상 | 피해야 하는 상황 |
| --- | --- |
| 동일 시간 전력 | 4개의 15분 값을 입력해 그 평균을 맞추고 미래 예측이라고 설명 |
| 이동통계·과거값 | 예측 기준시점 이후 관측이 포함된 평균·최댓값·지연변수 사용 |
| 미래 외생변수 | 나중에 확정된 생산실적·기상실측을 사전에 아는 정보로 투입 |
| 피크 기준·경보 기준 | 평가 정답을 보고 유리한 상위 분위수·임계값을 선택 |
| 여러 예측거리 | 예측거리마다 사용할 수 있는 입력시점이 다른데 동일하게 처리 |
| 정제·모델선정 | 미래 평가구간에 맞춰 복원·전처리·튜닝 기준을 반복 변경 |

### 3) 결과를 보여줄 지표

| 평가축 | 지표·분석 후보 |
| --- | --- |
| 전력예측 | MAE·RMSE, 예측거리별 오차, 기본 예측 대비 개선 |
| 피크 위험 | Precision·Recall·PR-AUC, 피크 놓침과 불필요 경보 |
| 신뢰도 | 예측구간 적중률과 폭, 확률 출력 시 보정 상태 |
| 의사결정 | 경보 수·보류율·확인 대상 수, 놓친 피크와 함께 보고 |
| 조건별 실패 | 시간대·요일·계절·생산활동·급격한 전력 변화별 오차 |

### 4) 비교 실험의 핵심

과거 전력만 사용한 모델, 달력을 더한 모델, 가용한 생산·환경 정보를 더한 모델을 분리한다. 기본 예측과 최신 AI, 고정 경보와 보정 경보, 단순 이진경보와 JEV 판정을 비교한다. 어떤 구성요소가 무엇을 개선했는지 분리해 보여준다.

03  /  현장 활용의 경계

## 다. 운영 추천·시나리오·효과 주장의 범위

공식 ⑤ 문제는 예측뿐 아니라 생산일정 또는 설비가동 시점 조정을 통한 피크 저감방안을 요구한다. 따라서 운영 활용을 빼지는 않되, 현재 데이터로 검증한 내용과 가정한 내용을 나눠 제시한다. [S1, §문제 ⑤]

| 가능한 산출물 | 현재 데이터로 주장하지 않을 내용 |
| --- | --- |
| 미래 피크 위험 시간대 표시 | 특정 설비를 몇 분 늦추면 실제 피크가 얼마 줄어드는지 확정 |
| 이동 가능한 작업·동시부하 확인 요청 | 설비·납기·선후공정 정보 없이 실행 가능한 최적스케줄 산출 |
| 가정한 이동 가능 부하의 시나리오 비교 | 가정에 따라 나온 절감치를 실제 현장 실적처럼 제시 |
| 예측이 불확실한 경우 검토 보류 | 알 수 없는 미래 결과를 확신도 숫자로 포장 |
| 과거 생산량·전력의 관계 분석 | 생산량을 바꾸는 개입의 인과효과를 입증했다고 주장 |

### 1) 시나리오를 넣는다면

이동 가능한 부하 비율, 이동 허용 시간, 생산량·납기 유지조건, 기본 부하를 별도 가정으로 둔다. 가정값을 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 보여주며, 실제 작업계획을 최적화한 결과와 분리한다. 가정 자체가 제공 데이터에서 확인되는지도 표시한다. [S3]

### 2) 비용·절감액

데이터의 전기요금(계절) 열이 실제 계약요금의 모든 구성요소를 포함한다고 확인되지 않았다. 전력·에너지 단위와 요금산식을 확정하기 전에는 원 단위 절감액을 공식 성과로 만들지 않는다. 대화의 비용 예시는 방법 설명용으로만 남긴다.

### 3) Conformal·불확실성 적용

대화에서는 Conformal을 예측·경보 기준 보정 후보로 보았다. 정확한 보정 단위, 사용할 과거 구간, 적응형 갱신, 임계값은 미확정이다. 오경보가 반드시 일정 비율 이하로 보장된다는 식의 문장을 먼저 쓰지 않고, 시간순 평가에서 실제 경보와 오차를 함께 확인한다.

### 4) 현재 가능한 현장 메시지

“다음 예측구간의 피크 위험이 높으므로 이동 가능한 작업과 동시가동 부하를 확인하세요”는 검토 지원이다. “설비 B를 30분 지연하면 전력 17kW가 줄어듭니다”는 해당 설비·행동의 근거 없이는 사용할 수 없다. 이 구분을 화면과 보고서에 동일하게 적용한다.

03  /  공식 요구사항

## 라. 공식 평가·제출 요구사항

⑤ 공식 과제는 향후 지정된 시간구간의 전력사용량을 예측하고, 오차가 큰 생산조건과 최대피크 조건을 분석하며, 일정·가동시점 조정을 통한 저감방안을 제안하는 것이다. 아래는 첨부 과제공개의 내용이다. [S1]

| 서면평가 | 배점 | ⑤ 실행안과의 연결 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 이해·진단 | 15 | 관측단위, 시간오류, 변수 의미·파생관계, 검증전략 |
| AI 예측모델 개발 | 40 | 기준선 포함 2개 이상 비교, 최종모델 선택 근거 |
| 영향요인·오류분석 | 15 | 전력오차 조건, 피크 미탐·오경보, 변수 상호작용 |
| 현장 활용방안 | 10 | 피크 주의와 부하분산 검토를 연결하는 판정 |
| 창의성·차별성 | 10 | 미래 상태·신뢰도·판정의 실질적인 추가 효과 |
| 코드·재현성 | 10 | 전처리→학습→예측→결과생성 자동 실행 |
| 합계 | 100 | 복잡한 구조 자체가 아니라 문제 해결 증거로 대응 |

주의: 공통 평가표에는 “제조 이상 확률”, “F1-score”, “FN·FP” 표현이 있다. ⑤는 전력 회귀 과제이므로 주된 예측지표·예측구간·결과파일 형식은 주최 측 안내와 확인해야 한다. [S1]

### 1) 제출물

결과보고서 PDF, 소스코드 ZIP, 발표자료 PPT와 PDF, 설문 완료화면이 요구된다. 코드 ZIP 구성에는 코드와 환경설정(requirements.txt 또는 environment.yml), 학습용 데이터, README, 테스트 예측결과가 포함된다. 설문 완료화면은 보고서에 첨부한다. [S1]

### 2) 블라인드 평가와 제출경로

모든 제출물에 학교·기업명·로고 등 소속 식별정보를 넣지 않는다. 성명·팀명은 기재 가능하다. KAMP 포털의 경진대회 과제 제출 메뉴에서 온라인 제출한다. 이 기록은 내부 인계용이며 공식 보고서 양식의 대체물이 아니다. [S1]

### 3) 일정

| 구분 | 첨부 공고상 일정 |
| --- | --- |
| 과제해결·제출 | 2026-09-21 ~ 2026-10-08 23:59 |
| 서면 결과 | 2026-10-26, 발표평가 대상 상위 8팀 |
| 발표평가 | 2026-10-30, 시간·장소 개별 안내, 팀원 전체 참석 원칙 |

일정은 첨부 공고 기준이며, 이후 변경 공지까지 확인한 기록은 아니다. 문의: 031-628-9676 / sjkim@innobiz.or.kr [S1]

03  /  착수·인계

## 마. 착수 순서·중단기준·인계 요약

다음 작업은 새 아이디어를 추가하기보다 ⑤의 재현 가능한 기준선과 시간순 검증을 먼저 고정하는 것이다. 아래 순서는 대화의 실행 방향을 작업 단위로 정리한 제안이며, 사용자 확정 마감표는 아니다. [S3]

| 순서 | 산출물 | 다음 단계로 넘어갈 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 확정 | 열 사전, 원본 보존, 시간복원·결측 처리 로그 | 시간순서·단위·4개 전력열의 의미와 변수 가용성 확인 |
| 2. 평가 확정 | 학습·검증·평가 구간, 예측거리, 피크 기준 | 미래 정보와 정답이 입력·튜닝에 새지 않는지 점검 |
| 3. 기준선 | 단순 예측 + 트리모델의 예측파일·성능표 | 두 모델 이상을 같은 조건으로 재실행 가능 |
| 4. 확장 비교 | 최신 시계열 AI 또는 미래상태 모델 한 계열 | 기준선 대비 이점 또는 유의미한 실패조건 확인 |
| 5. 신뢰도·JEV | 경보·보류·검토 규칙, 조건별 결과 | 놓친 피크와 확인 업무량을 함께 비교 |
| 6. 제출 묶음 | 보고서·PPT/PDF·코드·README·예측결과 | 환경 재설치 후 자동 실행, 출처·블라인드·파일형식 점검 |

### 1) 범위를 줄이는 기준

최신 모델이 기준선보다 낫지 않으면 최종모델에서 제외하고 비교결과로 남긴다. 잠재상태 모델의 이득이 없으면 일반 예측기로 돌아간다. 미래 외생정보를 확보하지 못하면 과거 정보·달력 기반 모델을 기본으로 둔다. 운영 가정을 뒷받침할 수 없으면 정량 절감 시뮬레이션을 핵심 성과로 삼지 않는다.

### 2) 다음 세션에 전달할 요약

과제는 ⑤로 확정했다. 데이터는 okm_augumented_2021.csv이며, 대화에서는 6,168시간·24,672개의 15분 위치별 전력값으로 검토했다. 시간 열 48행 오류, 파생변수·공장인원 생성관계 의심, 미래 외생정보 누수를 우선 재확인한다.

핵심은 전력예측·피크 위험·불확실성·JEV형 판정이다. World Model은 미래 상태 표현 관점만 차용하고 설비 행동 시뮬레이션은 제외한다. 모델·분할·예측거리·피크기준·프로젝트명·JEV 정식 정의는 아직 확정하지 않았다.

이전 MAE·AUC와 과제별 경쟁력 점수는 검증된 결과가 아니다. 수상 우열을 단정하지 않고, 데이터와 실제 비교 결과로 판단한다. 이제 해야 할 일은 원자료 재점검과 기준선 재현이다.

APPENDIX 01  /  연구 탐색 이력

## 별첨 1. 논문·GitHub·최신 AI 탐색기록

다음은 ③ 탐색 단계에서 주로 언급했던 기술과 ⑤ 전환 후의 처리다. 최신성·채택 학회·벤치마크 우위·코드 완성도는 이 기록 작성에서 재검증하지 않았다. 논문 사실로 인용할 때는 원문과 저장소를 다시 확인한다. [S3]

| 기술·자료 | 대화에서의 관심 | ⑤에서의 처리 |
| --- | --- | --- |
| FISHER / RMIS [R1–R2] | 산업 진동·전류 표현 및 산업신호 벤치마크 | ③ 관련연구 이력으로 보존. 집계 전력예측의 주모델로 확정하지 않음 |
| Time-RCD [R3] | Zero-shot 시계열 이상탐지 비교 | ③ 후보. ⑤의 전력 회귀용 비교군으로 자동 전용하지 않음 |
| TimeRadar [R4] | 시간·주파수 표현 기반 이상탐지 | ③ 확장 후보로 보존, ⑤ 핵심에서 제외 |
| Chronos·MOMENT / TimesFM 계열 | 일반 시계열 사전학습 표현과 예측 | ⑤에서 한 계열을 선택적으로 비교. 모델별 기능·버전 미확정 |
| Adaptive Conformal [R9] | 점수·경보 기준의 신뢰도 보정 | ⑤의 예측구간·피크 경보 보정 후보. 구현·보장범위 미확정 |
| Mamba / VibrMamba | 긴 산업신호 처리 후보 | ③ 데이터 길이 제약으로 우선순위 하향. ⑤에도 필수 아님 |
| Self-supervised learning | 라벨 부족 신호의 표현학습 | 효과와 필요성이 확인될 때만 선택 |
| Diffusion augmentation | 희귀 이상 표본 증강 | ③의 후순위 아이디어. ⑤의 연속 전력예측 핵심에서 제외 |
| RmGPT / Spectrogram TSFM [R6–R7] | 회전기계·신호 Foundation Model | 연구 탐색 이력. 실행 가능한 코드·체크포인트 재확인 대상 |
| TSB-AD [R5] | 시계열 이상탐지 평가·기준선 | ③ 평가 참고. ⑤에는 회귀·피크 지표를 별도 설계 |
| LLM 설명 계층 | 모델 근거의 작업자용 문장 변환 | 핵심 예측·판정에 불필요. 화면 설명용 선택기능 |

### 1) 연구 탐색에서 얻은 방향

“최신 모델이므로 채택한다”가 아니라 데이터 형태와 문제에 맞는지 비교한다는 원칙을 남겼다. ③의 고주파 원신호 가정이 약해진 뒤 산업신호 FM 우선순위를 낮췄으며, ⑤에서는 연속 전력 시계열에 맞는 예측모델을 검토하기로 했다.

APPENDIX 01  /  참고 링크

## 별첨 1-계속. 대화에서 언급한 참고 링크

링크는 후속 원문 확인을 위한 위치 정보다. 이 문서의 선택 결론이나 성능을 입증하는 검증된 참고문헌 목록은 아니다. 클릭 가능한 링크로 보존하며, 라이선스·버전·체크포인트·논문 실험조건은 착수 시 확인한다. [S3]

[R1] FISHER 공식 저장소 후보

산업신호 표현학습을 탐색할 때 언급

[R2] RMIS 저장소

산업신호 benchmark와 데이터 분할 참고 후보

[R3] Time-RCD 저장소

Zero-shot 시계열 이상탐지 후보

[R4] TimeRadar 저장소

시간·주파수 기반 이상탐지 후보

[R5] TSB-AD 저장소

이상탐지 기준선·평가 참고

[R6] RmGPT 저장소

회전기계 Foundation Model 관련연구 후보

[R7] Spectrogram TSFM 저장소

산업 진동 표현학습 후보

[R8] TSFM 산업 적용 한계 관련 DOI

대화에서 “Data-Layer Mismatch” 연구로 언급

[R9] Adaptive Conformal 관련 ICLR 페이지

대화에서 신호 모니터링·오경보 보정 연구로 언급

[R10] 단순 기준선과 FM 비교 관련 ICLR 페이지

대화에서 단순 모델 비교의 필요성을 설명할 때 언급

[R11] ③ 동일 컬럼의 LSTM 공개 예제

미래 라벨 이동을 조기예측으로 해석하지 않기로 재검토

[R12] ⑤ 동일 파일명을 사용한 공개 저장소

best.ipynb·combine.ipynb 참고. 공식 기준코드로 간주하지 않음

### 1) 공식 데이터·제출 위치

KAMP 과제·데이터 공지  |  KAMP 포털

첨부 공고에서 안내한 링크. 이후 공고 변경과 실제 다운로드·제출 권한은 포털에서 확인한다. [S1]

APPENDIX 02  /  근거와 기록상태

## 별첨 2. 근거자료·판단 수정·미확정 사항

| 표기 | 자료 | 이 문서에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 과제공개(일반국민,대학(원)생).hwpx | 5개 과제, 공식 평가표, 제출물·기한의 근거 |
| S2 | SEWM_Updated_논문초안.docx | 3쪽의 연구 포지션, 5쪽 ISTG 정의, 6쪽 예측계층 범위 근거 |
| S3 | 이 채팅의 사용자·어시스턴트 대화 | 선택 과정, 개념 작업정의, 탐색 통계, 제안·수정 판단의 기록 |
| S4 | 5. 자원 최적화 AI 데이터셋.zip 및 ③의 CSV 2개 | 사용자가 제공한 원본 자료. 이번 문서 작성에서는 파일 존재·⑤ ZIP 내부 CSV만 확인 |

### 1) 혼동하지 않도록 정리한 판단

| 앞선 표현·가능한 오해 | 현재 기록 기준 |
| --- | --- |
| 수상은 ③, 재미는 ⑤ | 수상 우열 미확정. ⑤는 미래예측·판정 설계에 대한 사용자의 관심으로 선택 |
| 과제별 지원비중·강팀밀도·전략점수 | 공식 집계나 실제 수상확률이 아님. 최종 선택의 증거에서 제외 |
| 과거 대상의 패턴을 따르면 유리 | 대화에서 언급한 수상사례는 원문 재검증 필요. 올해 수상예측으로 사용하지 않음 |
| 월드모델을 만든다 | 이번 범위는 에너지 미래예측. 설비행동·인과적 조작효과는 검증하지 않음 |
| JEV는 확립된 독립 AI 모델 | 이 채팅의 구조화된 판정 작업정의만 보존. 정식 개념·출처는 미확정 |
| 데이터 간이 MAE·AUC가 확보된 성능 | 재현 코드·로그 없는 대화 탐색값. 최종모델 성능표로 전용하지 않음 |
| ③의 관측간격이 원센서 샘플링율 | 기록 간격과 실제 취득·집계 방식을 동일시하지 않음. 센서 사양 확인 필요 |

### 2) 아직 확정하지 않은 사항

예측 단위·예측거리, 시간 복원 기준, 전력 단위, 실제 피크 기준, 공식 회귀 지표·제출 형식, 외생변수 가용성, 최종모델, JEV 출력 정의·임계값, 프로젝트 이름, 가정 기반 운영 시나리오의 범위.

### 3) 문서의 현재 효력

확정된 것은 과제 ⑤의 선택과 문제 중심 방향이다. 이 문서는 채팅 전체의 의사결정 이력을 보존한 내부 기록이며, 공식 제출보고서·실험 완료보고서·문헌 검증보고서를 대신하지 않는다. 이후 데이터 재검증과 실험 결과가 나오면 이 기록의 탐색값과 미확정 항목을 갱신한다.